项目汇报

太湖蓝藻水华卫星遥感监测

基于 Sentinel-2 与 Excess Green 指数的技术验证

项目定位：技术验证 / 全链路原型

数据范围：2015-08 ～ 2026-09（722 期）

核心方法：ExG + p10 基线锚定 + 固定阈值分割

交付物：批量分析管线 + PySide6 桌面监测软件

报告日期：2026 年 9 月 13 日

目录

一、汇报摘要

二、项目背景与目标

三、技术路线

四、数据获取与工程

五、核心算法

六、主要成果

七、系统与工程实现

八、经验教训

九、局限与下一步

十、总结与价值

附录：关键指标一览

一、汇报摘要

本项目完成了太湖 11 年 Sentinel-2 卫星影像的蓝藻水华遥感监测全链路：从 Google Earth Engine 批量下载与拼接，到 Excess Green（过绿指数）检测、质量评级、多年频率制图，再到桌面交互分析软件交付。项目定位为技术验证——证明“免费公开卫星数据 + 传统图像处理”即可支撑全湖、高频、可追溯的蓝藻覆盖监测。

核心数字：

影像档案：722 期（SR 592 + L1C 130），约 115 GB，20 m 分辨率，全湖 3897×3844 像素

可用分析：适合识别 337 期；无显著藻华 1 期；不适合识别 384 期（主要为云雾遮挡）

季节峰值：7 月平均覆盖率 60.3%；最重年份 2019（53.3%）、2020（52.0%）

单日最重：2026-08-20 覆盖率 83.6%

原创关键点：p10 清水基线锚定，统一 L1C/SR 与跨期雾霾差异，使 722 期时间序列可比

二、项目背景与目标

2.1 为什么监测太湖蓝藻

太湖是我国第三大淡水湖（约 2338 km²），长期富营养化。每年 5–10 月蓝藻（蓝细菌）大量繁殖，形成肉眼可见的水面“水华”。2007 年无锡水危机即由蓝藻暴发引发，约 200 万人断水一周。蓝藻还消耗溶解氧、产生微囊藻毒素，威胁供水与生态安全。

蓝藻发展快、空间分布受风向湖流影响大，人工巡查与浮标只能覆盖点位。卫星遥感是唯一能提供全湖面、高频率、可追溯历史的监测手段。

2.2 项目目标

本阶段目标是打通并验证完整技术链，为产品化打基础：

获取太湖 11 年完整卫星影像档案

逐像素识别蓝藻聚集区，估算覆盖率并分级

对每期影像做可用性质量评级（云/雾/覆盖不全自动标注）

统计多年爆发频率，定位常年重灾区

交付可交互的桌面分析软件

三、技术路线

3.1 传统图像处理，而非深度学习

蓝藻识别本质是“颜色可分”问题：叶绿素 a 与藻蓝蛋白吸收红蓝光、反射绿光，物理机制明确。技术验证期优先采用传统方法，理由包括：零标注成本、判定公式可解释可调参、CPU 秒级处理、对光照雾霾可用基线校正应对。深度学习作为基线不足时的升级路径。

| 维度 | 本项目（传统 CV） | 深度学习 |
| --- | --- | --- |
| 数据需求 | 零标注，拿图即算 | 需大量人工标注 |
| 可解释性 | ExG>500，公式可解释 | 黑盒，难验收 |
| 计算成本 | CPU 秒级 | 需 GPU 训练推理 |
| 适用阶段 | 技术验证建基线 | 精度不足时升级 |

3.2 Sentinel-2 + Google Earth Engine

Sentinel-2：免费、10–20 m 分辨率、双星约 5 天重访，学界太湖蓝藻研究同源数据

GEE：云端筛选、裁剪、导出，避免逐景下载原始瓦片

产品化时可切换商业卫星或无人机，算法不绑定单一数据源

四、数据获取与工程

4.1 时间网格与拼接

以 2015-08-08（GEE 中太湖首景）为起点，按 5 天网格采样至 2026-09，共 810 个网格日期；其中 88 个日期无覆盖，最终落地 722 期。太湖跨越 120°E 瓦片分界，当天多瓦片 mosaic 拼成全湖一景（3897×3844）。

4.2 波段设计（7 层）

| 波段 | 用途 |
| --- | --- |
| B4/B3/B2（红绿蓝） | 真彩色显示 + ExG 计算 |
| B8 近红外 | 水陆区分 / 雾霾辅助 / 预留 NDVI |
| B5 红边 | 预留叶绿素反演（NDCI） |
| B11 短波红外 | 预留 FAI 浮游藻类指数 |
| QA 质量层 | 云 / 云影逐像素标注 |

产品混用：优先 SR（L2A，592 张）；SR 缺失期用 L1C（130 张）。通过 p10 锚定在指标层面对齐两类产品。

4.3 下载工程要点

GEE → Google Drive（15 GB）→ 本地下载后立即删除 Drive 文件，每批 15 张轮转，支撑约 115 GB 中转

访问令牌每小时刷新；401 自动重试，避免“令牌失效”被误判为“文件不存在”

按本地文件名断点续传，进程中断可无损续跑

4.4 太湖边界掩膜

从 OpenStreetMap（relation 1126533）获取官方边界，栅格化到影像网格。掩膜面积约 2346 km²，相对官方 2338 km² 误差约 0.3%。采用“湖内即水”原则，避免黄泥水、浓藻浮渣被光谱水体指数误杀。注意：EPSG:3857 在北纬 31.2° 像元实面积约 292.4 m²（非 400 m²）。

五、核心算法

5.1 总体流程

影像 → 湖界掩膜 → 坏像素剔除（云/影/亮斑）→ 拼接缝检测与分块 → ExG + p10 锚定 → 固定阈值 T=500 分割 → 轻/中/重分级 → 质量评级 → 多期频率聚合。

5.2 ExG 过绿指数

ExG = 2×G − R − B。绿光表征藻类信号，红蓝为背景。加性雾霾在三通道近似等量叠加时，ExG 中恰好抵消，适合太湖多云多霾条件。

5.3 p10 基线锚定（关键原创点）

假设蓝藻季至少约 10% 水体为清水，将水体 ExG 第 10 百分位平移到锚点 360：ExG_corrected = ExG + (360 − p10)。作用：(1) 对齐 L1C 与 SR；(2) 抵消雾霾整体偏移；(3) 使 722 期真正可比。失效边界：全湖 >90% 被浓藻覆盖时会低估覆盖率（太湖极少出现）。

例证：文献水华日 2018-07-28，未校正仅检出约 14.9%，锚定后约 76%，与文献吻合。

5.4 固定阈值与分级

不用逐图 Otsu（会制造假水华且跨期不可比）。阈值取文献 4 个水华日 Otsu 中位数约 455，取整 T=500。分级：轻度 500–900、中度 900–1400、重度 ≥1400。

5.5 质量评级

| 检查 | 判据 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 覆盖率 | 拍到湖面 < 50% | 不适合：覆盖不全 |
| 可用率 | 可用湖面 < 70% | 不适合：云/雾遮挡 |
| 雾霾 | 水体 NIR 均值 > 2000 | 不适合：雾霾严重 |
| 信号 | ExG 跨度 < 150 | 无显著藻华信号 |
| 其余 | — | 适合识别 |

722 期结果：适合识别 337、无显著藻华 1、不适合 384（云雾遮挡为主，覆盖不全约 7 期）。评级由客观指标计算，非主观打分。

5.6 多年频率图

像素频率 = 该像素爆发期数 / 有效观测期数（至少 3 次有效观测）。用于定位常年重灾区，比单日结果更稳健。频率图上还意外显现湖底深槽/古河道遗迹（深水处藻华难聚集），反向支持结果的物理可信度。

六、主要成果

6.1 数据与产品交付

722 期 GeoTIFF 影像档案 + 太湖掩膜

批量分析报告 report_722.csv（覆盖率、分级、质量原因等）

11 年蓝藻爆发频率图（bloom_frequency）

722 张原图|热力图对比图库（按年分目录）

PySide6 桌面监测软件（拖放、双栏同步 ROI 统计、质量徽章）

6.2 季节规律（可用影像平均覆盖率 %）

| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 覆盖率 | 39.9 | 41.3 | 41.6 | 40.2 | 48.2 | 57.9 | 60.3 | 57.2 | 53.1 | 53.7 | 43.4 | 42.3 |

曲线呈“春发—夏盛—秋衰”，7 月峰值 60.3%，与教科书式季节规律一致，构成方法正确性的间接验证。

6.3 年度对比与极值

| 年份 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年均覆盖率% | 50.0 | 44.9 | 53.3 | 52.0 | 45.7 | 49.8 | 46.3 | 50.4 | 47.1 | 52.0 |

2019、2020 为序列中最重年份，与公开报道的大暴发年吻合。单日最重：2026-08-20（83.6%）、2024-08-20（81.0%）、2020-08-11（80.5%），集中在 8 月中旬。

6.4 验证现状

当前为三重间接验证：季节规律吻合、文献水华日全部显著检出、掩膜面积误差 0.3%。直接验证：已申请国家地球系统科学数据中心随机森林蓝藻成品数据，validate.py 已就绪，待审核通过后计算 Precision/Recall/F1/IoU。

七、系统与工程实现

7.1 模块结构

| 模块 | 路径 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 桌面软件 | app.py / app.bat | 双栏 RGB+ExG，ROI 统计，拖放打开 |
| 共享算法 | src/analysis.py | GUI 与批量分析同一套口径 |
| GEE 下载 | download_gee.py | 5 日网格、mosaic、Drive 轮转、续传 |
| 湖界掩膜 | build_lake_mask.py | OSM → taihu_mask.npy |
| 批量分析 | batch_analyze.py | 722 期 CSV + 频率累积 |
| 对比图库 | gen_compare.py | 原图¦热力图 JPG |
| 精度验证 | validate.py | 对照参考图算像素指标 |

7.2 运行方式

环境：Python 3.11；依赖见 requirements.txt（另需 PySide6、Pillow；验证可选 rasterio）。常用命令：

python download_gee.py　　# 需 Earth Engine 授权

python build_lake_mask.py

python batch_analyze.py

python gen_compare.py

python app.py　　或双击 app.bat

7.3 性能

单景（约 3900×3800×7）完整分析约 5–10 秒（普通笔记本 CPU）；722 期全量约 1 小时量级。无需 GPU。批量支持断点续跑。

八、经验教训

外部 API 必须检查 HTTP 状态码并刷新令牌，否则 401 会被当成“文件缺失”引发连锁故障

GEE 导出各波段数据类型必须一致（Byte 与 UInt16 混用会失败）

矢量拓扑须用正规几何库，手工拼环易自相交并留下伪影

Web 墨卡托中纬度像元面积要用 cos²φ 校正

SCL 云分类在水体上会过度标记，需用亮度门限交叉验证

监测产品必须固定阈值，Otsu 逐图切分不可跨期比较

长任务断点续传是刚需

九、局限与下一步

真值逐像素验证尚未完成（数据集审核中）

B5/B8/B11 已下载但未用于主路径；下一步可上 NDCI / FAI，提升对泥沙—藻类区分能力

覆盖率≠藻密度；可与环保部门叶绿素 a 实测建立回归

5 天采样可能漏掉短时暴发；产品化可加密至逐景

方法可推广到巢湖、滇池等富营养化湖泊（需重标定阈值与湖界）

十、总结与价值

本项目证明：在无人工标注、无 GPU 的条件下，依托 Sentinel-2 公开数据与 ExG+p10 锚定算法，可以稳定产出太湖尺度、可解释、可跨期比较的蓝藻覆盖监测结果，并形成从下载、分析、评级到交互浏览的完整工程闭环。

对业务侧的价值：提供全湖覆盖率与严重度、影像可用性自动标注、以及多年频率“常年重灾区”底图；可与浮标/巡测叶绿素数据衔接，服务分区预警与治理效果评估。

对技术侧的价值：建立了可复现基线与共享分析库；明确了从颜色法到红边/FAI、再到必要时深度学习的升级路径。

附录：关键指标一览

| 项目 | 数值 / 说明 |
| --- | --- |
| 监测对象 | 太湖蓝藻水华覆盖 |
| 卫星与平台 | Sentinel-2 + Google Earth Engine |
| 时间跨度 | 2015-08-08 ～ 2026-09 |
| 期数 | 722（SR 592 + L1C 130） |
| 分辨率 / 投影 | 20 m，EPSG:3857 |
| 核心指数 | ExG = 2G−R−B |
| 基线锚定 | 水体 ExG p10 → 360 |
| 分割阈值 | T = 500 |
| 分级 | 轻 500–900 / 中 900–1400 / 重 ≥1400 |
| 可用期数 | 适合 337 / 无显著藻华 1 / 不适合 384 |
| 季节峰值 | 7 月 60.3% |
| 最重年份 | 2019（53.3%） |
| 单日最重 | 2026-08-20（83.6%） |
| 桌面端 | PySide6 |
| 技术文档 | 项目技术报告.md |

—— 汇报结束 ——